Sådan lægges et barn i lys med Biliblanket

- I depotrummet ved kontoret findes alt frem som skal bruges til at lægge barnet i enkelt lys

- Barnet afklædes helt, men beholder bleen på som det eneste

- Der påsættes beskyttelsesbriller med velcro i nakken – Se billede

(der findes 2 størrelser beskyttelsesbriller, præmatur og alm.)

- Barnet skal have dyne/Tæppe let hen over sig, men ikke så det dækker for lyset

- Vær obs på barnets temperatur under lysbehandlingen (Udlever termometer til familien)

- Følg billedvejledning samt beskrivelse

| Beskrivelse | Billedvisning |
| --- | --- |
| Dette er forsiden af biliblanket og den side, der skal lyse mod barnet. |  |
| Dette er bagsiden af biliblanket og den side, der skal vende væk fra barnet. |  |
| Bleen bukkes ned bagpå, sådan at barnet belyses mest muligt. |  |
| Barnet lejres på ryggen, og lyset skal altid vende mod barnet. HUSK: Biliblanket skal tilsluttes strøm og det skal tændes så det lyser |  |
| Biliblanket kan også bruges under amning, da lejres barnet i den ammestilling mor ønsker, og så foldes biliblanket om barnet. OBS: Må kun foldes i længden. |  |